Analisador de íons com 06 parâmetros

Deverá conter as seguintes características mínimas:

PARÂMETROS ANALISADOS: K+, Na+, Ca++, pH, Cl-, Ref ;

PRINCÍPIO: Tecnologia de medição de eletrodos de íons seletivos.

LEITOR DE CÓDIGO DE BARRAS: Porta dedicada para leitor externo.

SISTEMA DE REAGENTES: Pack Completo.

VELOCIDADE DE DETECÇÃO: ≤40 segundos ou inferior.

VELOCIDADE DE TESTE: 90 testes por hora ou superior.

TIPOS DE AMOSTRA: deverá aceitar: Soro, plasma, sangue total e urina diluída.

VOLUME DE AMOSTRA: A partir de 90 μL, ou inferior.

CALIBRAÇÃO: Calibração automática com intervalos programáveis pelo operador. Curva de calibração principal integrada e calibração de 2 pontos.

CONTROLE DE QUALIDADE (CQ): Solução de controle de qualidade de 1 a 3 níveis.

INTERFACEAMENTO: Pronto para LIS (Laboratory Information System), através de porta de comunicação serial RS232.

IMPRESSORA: Contendo impressora térmica interna.

MONITOR: Tela touchscreen colorida de 7 polegadas ou superior.

SOFTWARE OPERACIONAL: Em português (BR).

ARMAZENAMENTO: 10.000 testes ou mais.

ALIMENTAÇÃO: ELÉTRICA:  Bi-Volt

Garantia: 12 meses – com Registro na ANVISA/MS